實驗室工作安全教導紀錄表

| 時 間： | 年 月 日 | 地 點： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 教 導 人： |  | 接受教導人： |  |
| 教導主題及內容： | 自動滅菌釜LS-2之安全操作及其注意事項 | 作業名稱： | 小型壓力容器操作 |

| 作業步驟： |  | 作業內容（工作要領）： | 安全注意事項： |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.作業前 |  | - 確認作業機台地面或工作檯面無積水情形 - 確認電源線無破損、漏電之虞 - 洩水閥（DRIN閥）關閉 - 加入RO水 1.5 公升 - 置入待消毒滅菌物品 （八分滿為宜） - 蓋板鎖緊 | 1.若有積水現象應察明原因、是否有洩漏情形 2.插座應先拔除、避免感電 5.若為尖銳物或感染物應穿戴防護手套及口罩 6.務必確認 |
| 2.作業中 | 消毒階段 | - 將總開關打開（黑色按鈕）。綠燈亮表示加熱器正在作用 - 壓力到達時計時器開始計時（紅燈亮） - 消毒過程中應隨時注意壓力表之壓力變化 - 消毒週期結束後蜂鳴器會響（紅色及綠色燈會熄滅） | 2.壓力指示不可超過操作壓力 1.2㎏/m2，若有超過操作壓力應立即關閉電源，使其停止加熱升溫 5.開DRIN閥時應緩緩開啟避免蒸氣、熱水噴濺到工作人員 消毒、乾燥過程中不可打開蓋板 |
|  | 乾燥階段 | - 消毒週期結束後打開DRIN閥將熱水、蒸氣排出 - 將乾/濕控制鈕扳到乾燥的位置，設定計時器在30-60分鐘之間（紅色燈和橘色燈亮） - 乾燥週期結束後蜂鳴器會響（紅色及橘色燈會熄滅） - 將總開關扳至OFF |  |
| 3.作業後 |  | - 消毒、乾燥過程結束後不可隨即打開蓋板 - 先確認壓力表指示已回歸”0”的位置 - 緩緩打開蓋板旋轉開關 - 待鍋內溫度恢復到常溫時方能取出消毒鍋內之物品 | 2.若仍有壓力存在，切記！『不可打開』蓋板 3.注意打開瞬間要避免蒸氣與操作人員接觸（避免燒燙傷） 4.若為尖銳物或感染物應穿戴防護手套及口罩 |

（註）僅供使用單位參考，須以實際設備之操作手冊或說明為原則，加以修訂使用

系所主任：

實驗室負責人：

教導人：